2.1. Основная задача закупаемого Товара

Фрез торцевой предназначен для разрушения металлических предметов, цементного камня и зацементированных металлических предметов по всему сечению скважин при проведении ремонтно-восстановительных работ в скважинах различного назначения. Фрез состоит из корпуса, изготовленного из высокопрочной легированной стали, режуще-истирающей напайки, состоящей из частиц дробленого карбида вольфрама. В верхней части корпуса выполнена присоединительная резьба, а в нижнем торце и боковой поверхности - отверстия и соответствующие каналы, обеспечивающие эффективное охлаждение и интенсивную промывку для выноса стружки. Боковая поверхность напайки прошлифована заподлицо с наружным диаметром корпуса.

2.2. Объёмы закупаемых Товаров

2.2.1. Фрез торцевой – 2шт.

2.3. Техническая характеристика Товара

Тип инструмента: фрез торцевой

Наружный диаметр: 120 мм

Рабочий профиль: торцевой

Тип режущих элементов: твердосплавные вставки (карбид вольфрама)

Количество режущих элементов: не менее 4 шт.

Материал корпуса: легированная конструкционная сталь

Термообработка: закалка и отпуск

Рабочая температура: до +150 °C

Рабочее давление: до 35 МПа

Направление вращения: правое

Тип соединения: резьбовое, правая З-76 (ГОСТ Р 50864)

Состояние: новый, не бывший в эксплуатации

2.4. Условия поставки

2.4.1. Поставляется с сертификатом или другим документом, удостоверяющим происхождение товара. Соответствующая упаковка, не допускающая повреждения оборудования и предусматривающая защиту от коррозии.

2.4.2. Транспортировка до месторождения Амангельды, Таласский район, Жамбылской области, Республики Казахстан.

2.5. Гарантия на поставляемый Товар

2.5.1. Поставщик должен предоставить гарантию на отсутствие дефектов на поставляемый Товар, сроком не менее одного года, с момента их принятия Заказчиком по акту приёма-передачи.

2.5.2. Поставляемый Товар должен быть выпущен заводом-изготовителем не ранее 2025 года.

2.5.3. При выявлении дефекта в течение гарантийного периода, Поставщик должен за свой счёт, в срок не более 30 календарных дней, обеспечить замену или устранить дефект

За дополнительной информацией обращаться в службу скважинных операций ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz», тел.: +7-7172-79-84-66 (вн.0562), электронная почта: p.shulga@epqg.kz

2.1. Сатып алынатын тауардың негізгі міндеті

Шеткі фрезді әртүрлі мақсаттағы ұңғымаларда жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу кезінде ұңғыма қимасының бүкіл аумағы бойынша металл заттарды, цемент тасын және цементтелген металл заттарды бұзуға арналған. Фрез жоғары берікті легирленген болаттан жасалған корпусынан және уатылған вольфрам карбиді бөлшектерінен тұратын кесу-үйкеліс напайкасынан тұрады. Корпустың жоғарғы бөлігінде қосылу бұрандасы орындалған, ал төменгі торецінде және бүйір бетінде салқындатуды тиімді қамтамасыз ететін және жоңқаларды шығару үшін қарқынды жууға арналған тесіктер мен тиісті арналар бар. Напайканың бүйір беті корпус сыртқы диаметрімен бір деңгейде тегістелген.

2.2. Сатып алынатын тауарлардың көлемі

2.2.1. Шеткі фрез – 2 дана

2.3. Тауардың техникалық сипаттамасы

Құрал түрі: шеткі фрез

Сыртқы диаметрі: 120 мм

Жұмыс профилі: шеткі беті

Кесу элементтерінің түрі: қатты қорытпалы қондырмалар (вольфрам карбиді)

Кесу элементтерінің саны: кемінде 4 дана

Корпус материалы: легирленген конструкциялық болат

Термоөңдеу: шынықтыру және босату

Жұмыс температурасы: +150 °C дейін

Жұмыс қысымы: 35 МПа дейін

Айналу бағыты: оң жақ

Қосылу түрі: бұрандалы, оң жақ З-76 (ГОСТ Р 50864)

Күйі: жаңа, пайдаланылмаған

2.4. Жеткізу шарттары

2.4.1. Тауардың шығу тегін куәландыратын сертификатпен немесе басқа құжатпен бірге жеткізіледі. Жабдықтың бүлінуіне жол бермейтін және коррозиядан қорғауды көздейтін тиісті қаптама болуы тиіс.

2.4.2. Қазақстан Республикасы, Жамбыл облысы, Талас ауданы, Амангелді кен орнына дейін тасымалдау.

2.5. Жеткізілетін тауарға кепілдік

2.5.1. Жеткізілетін тауарға Өнім беруші оларды қабылдау-тапсыру актісі бойынша Тапсырыс беруші қабылдаған сәттен бастап бір жыл мерзімге ақаулардың болмауына кепілдік беруге тиіс.

2.5.2. Жеткізілетін тауар өндіруші зауытпен 2025 жылдан ерте шығарылмауы тиіс.

2.5.3. Кепілдік мерзімі ішінде ақау анықталған жағдайда, Өнім беруші өз есебінен 30 күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде ақауды ауыстыруды немесе жоюды қамтамасыз етуі тиіс.

Қосымша ақпарат алу үшін «QazaqGaz барлау және өндіру» ЖШС ұңғымалық операциялар қызметке хабарласыңыз, тел.: +7-7172-79-84-66 (ішкі нөмері 0562), электрондық пошта: p.shulga@epqg.kz