| СОГЛАСОВАНО Начальник отдела геологии и разработки ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» _________________ Салиев Н.Б. «___» _______________2026 года. |  | УТВЕРЖДАЮ Главный геолог ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» _____________ Жумашев Р.К. «___» _______________2026 года. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку «Индивидуального технического проекта на бурение разведочной скважины № Порт-1 на участке Порт-Артур с ОВОС»

- Основная задача выполняемых Работ:

Основной задачей закупаемых работ является разработка индивидуального технического проекта на бурение разведочной скважины № Порт-1 на участке Порт-Артур с ОВОС.

- Объемы выполняемых Работ:

  - Разработка индивидуального технического проекта на бурение разведочной скважины № Порт-1 на участке Порт-Артур с ОВОС в Бокейординском, Казталовском и Жангалинском районе Западно-Казахстанской области Республики Казахстан.

  - Произвести оценку воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК от 02.01.2021 года № 400-VI с разработкой необходимой документации и получения экологического разрешения на воздействие.

- Описание и требуемые технические и качественные характеристики выполняемых Работ:

  - Работа должна выполняться в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан:

- «Кодекс о недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года №125-VI ЗРК; (с изменениями и дополнениями);

- «Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр», утвержденные Приказом Министра Энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года №239 (с изменениями и дополнениями);

- «Экологический кодекс Республики Казахстан» от 2 января 2021 года №400-VI (с изменениями и дополнениями);

- Закон РК «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года №188-V ЗРК; (с изменениями и дополнениями);

- «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности», утвержденные Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №355 (с изменениями и дополнениями);

  - Характеристика объекта проектирования:

3.2.1.	Общие данные:

| № п/п | Наименование | Значение (текст, название, величина) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Проект разведочных работ на участке Порт-Артур |
| 2. | Месторасположение объекта | Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бокейординский, Казталовский и Жангалинский районы, участок Порт-Артур. |
| 3. | Наименование предприятия | ТОО «Разведка и добыча QazaqGaz» |
| 4. | Стадийность проектирования | Одностадийное – индивидуальный технический проект на бурение разведочной скважины № Порт-1 на участке Порт-Артур |
| 5. | Вид проекта | Групповой |
| 6. | Наименование объектов (скважин) | № Порт-1 |
| 7. | Назначение скважины | Изучение геологического строения и разведка газоносных горизонтов в неогеновых отложениях. |
| 8. | Особенности расположения | Рельеф территории равнинный, слабоволнистый, относится к области Прикаспийской низменности и имеет уклон с северо-востока на юго-запад. |
| 9. | Географические координаты устья: | Будут уточнены в процессе разработки проектного документа |
| 10. | Проектная глубина, м | 300 м (±250м) – необходимо уточнить проектом |
| 11. | Проектный горизонт | Неоген (N2ap) |
| 12. | Вид профиля скважин | Вертикальный |
| 13. | Конструкция скважин | Направление 323,9мм * 20 м. (ВПЦ до устья) Тех. колонна 244,5мм * 120 м. (ВПЦ до устья) Экспл. колонна 168,3мм * 300м (±250м) (ВПЦ до устья) |
| 14. | Проходка с отбором керна, м. | (230-250) – Объем и интервал отбора керна будет корректироваться в процессе бурения геологической службой |
| 15. | Число объектов испытания: - в колонне - в процессе бурения | В соответствии с проектом «Проект разведочных работ…» |
| 16. | Тип буровой установки | Определить проектом |
| 17. | Тип установки для испытания скважин: - первый объект - последующие объекты | УПА-60/80 / с буровой установки |
| 18. | Вид строительства | Первичный |
| 19. | Способ бурения | Определить проектом |
| 20. | Средства контроля | Комплекс ГИС в соответствии с проектом «Проект разведочных работ…» |
| 21. | Интенсификационные работы | Проведение гидравлического пласта (ГРП) |
| 22. | Нормы на механическое бурение | Временные местные |
| 23. | Нормы расхода материалов | Временные местные |
| 24. | Организация работ | Круглосуточный режим работы |
| 25. | Водоснабжение: - основное - резервное | Определить проектом |
| 26. | Способ строительства (безамбарное) | Определить расходы на утилизацию отходов бурения (шлама) |

3.2.2.	Стратиграфический разрез:

3.2.2.1 Разрез проектных скважин

| Название | Индекс | Интервал залегания, м |
| --- | --- | --- |
| Четвертичные отложения | Q | 0-20 |
| Неоген, верхний отдел, акчагылский ярус | N2аp | 20-150 |
| Неоген, верхний отдел, акчагылский ярус | N2аp | 150-280 |
| Неоген, верхний отдел, апшеронский ярус | N2аk | 280-300 |

3.2.3.1 Геологические условия проводки проектных скважин

| №№ пп | Интервалы разреза с различными геолого-техническими условиями, м |  |  | Стратиграфическая приуроченность | Литологические особенности и характеристика разреза | Категории пород |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | по твердости | по абразивности |
|  | от | до | толщина |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 0 | 20 | 20 | Q | Суглинки Пески | 10-30 | 1 1 |
|  | 20 | 150 | 130 | N2аp | Глины Песчаники Мергели | 10-40 | 2,5 3 1 |
|  | 150 | 280 | 130 | N2аp | Глины Песчаники Мергели Аргиллиты | 10-40 | 2,5 3 1 6 |
|  | 280 | 300 | 20 | N2аk | Глины Мергели Аргиллиты | 30-40 | 2,5 1 6 |

3.2.4.	Газоносность:

| №№ пп | Интервалы глубин по каротажу, м | Возраст | Возможные осложнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 0-20 | Q | Прихват из-за обвала стенок скважины, осыпи, и сальникообразование, кавернообразования, затяжки, заклинки и посадки бурового инструмента. Поглощения бурового раствора. Осыпи и обвалы стенок скважины из-за глин и аргиллитов во вскрываемом разрезе. |
|  | 20-180 | N2ap |  |
|  | 180-300 | N2ak | Возможны обвалы стенок и осложнение ствола скважины, желобо- и кавернообразование, прихват или провалы бурового инструмента. |

Примечание: Сероводород в пластовом флюиде отсутствует

3.2.5.	Интервалы возможных осложнений:

| №№ пп | Интервалы глубин по каротажу, м | Возраст | Возможные осложнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 0-20 | Q | Прихват из-за обвала стенок скважины, осыпи, и сальникообразование, кавернообразования, затяжки, заклинки и посадки бурового инструмента. Поглощения бурового раствора. Осыпи и обвалы стенок скважины из-за глин и аргиллитов во вскрываемом разрезе. |
|  | 20-180 | N2ap |  |
|  | 180-300 | N2ak | Возможны обвалы стенок и осложнение ствола скважины, желобо- и кавернообразование, прихват или провалы бурового инструмента. |

3.2.6.	Давление и температура по разрезу скважины:

| Индекс стратиграфического подразделения | Интервал, м |  | Градиент давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура в конце интервала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От (верх) | До (низ) | Пластового |  |  | Порового |  |  | Гидроразрыва пород |  |  | Горного |  |  |  |  |
|  |  |  | кгс/см2 на м |  | Источник получения | кгс/см2 на м |  | Источник получения | кгс/см2 на м |  | Источник получения | кгс/см2 на м |  | Источник получения | градус | Источник получения |
|  |  |  | От (верх) | До (низ) |  | От (верх) | До (низ) |  | От (верх) | До (низ) |  | От (верх) | До (низ) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Q | 0 | 20 | - | 0,094 | РФЗ | - | 0,100 | РФЗ | - | 0,160 | РФЗ | - | 0,165 | РФЗ | 13 | РФЗ |
| N2аp | 20 | 150 | 0,094 | 0,100 | РФЗ | 0,100 | 0,102 | РФЗ | 0,160 | 0,160 | РФЗ | 0,165 | 0,165 | РФЗ | 16 | РФЗ |
| N2аp | 150 | 280 | 0,100 | 0,105 | РФЗ | 0,102 | 0,105 | РФЗ | 0,173 | 0,173 | РФЗ | 0,165 | 0,172 | РФЗ | 24 | РФЗ |
| N2аk | 280 | 300 | 0,105 | 0,108 | РФЗ | 0,105 | 0,110 | РФЗ | 0,173 | 0,173 | РФЗ | 0,172 | 0,182 | РФЗ | 30 | РФЗ |

Примечание: уточнить в соответствии с фактическими данными бурения и ГРП.

- Период бурения скважин:

| № скважин | Период бурения, год |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2026 |  |
| № Порт-1 |  |  |

Примечание: Возможно календарный график будет меняться

5.	Приложения к проекту:

- Схема расположения бурового оборудования при бурении скважины;

- Схема расположения бурового оборудования при освоении скважины;

- Схема обвязки устья скважины противовыбросовым оборудованием при бурении скважины;

- Схема обвязки устья скважины при испытании (освоении) скважины;

- Схема расположения оборудования для складирования и вывоза бурового раствора и шлама;

- Режимно-технологическая карта (РТК);

- Геолого-технический наряд (ГТН);

- Регламент на буровые растворы.

- Регламент работ по креплению скважины.

- Сроки выполняемых Работ:

  - Общий срок выполняемых Работ: в течение 180 календарных дней со дня подписания Договора

Руководитель службы скважинных операций				    Измуханбетов А.Б.